### Ejercicio Práctico: Configuración de Enrutamiento Estático en IPv6 y Redes Dual-Stack

Objetivo:
Familiarizarse con la configuración de enrutamiento estático en IPv6 y comprender los conceptos de redes dual-stack, así como la configuración de dispositivos para soportar IPv6.

Duración:
15-20 minutos

### Instrucciones

- Contexto: Imagina que trabajas para una empresa que está migrando a IPv6. Debes configurar el enrutamiento estático y habilitar la compatibilidad dual-stack en la red existente.

- Materiales Necesarios:

  - Acceso a simuladores de red como Cisco Packet Tracer o GNS3.

  - Dispositivos virtuales configurables (routers y switches).

- Configuración de Enrutamiento Estático en IPv6:
a. Escenario:

  - Tienes dos routers: Router A y Router B.

  - Router A tiene la red IPv6 2001:db8:1::/64 y Router B tiene la red IPv6 2001:db8:2::/64.

  - Debes configurar enrutamiento estático para que Router A pueda comunicarse con Router B.

- b. Pasos:

  - (5 minutos) Configura las interfaces de Router A y Router B con las direcciones IPv6 adecuadas.

    - Por ejemplo:

      - Router A: interface Gig0/0 → ipv6 address 2001:db8:1::1/64

      - Router B: interface Gig0/0 → ipv6 address 2001:db8:2::1/64

  - (5 minutos) Añade rutas estáticas:

    - En Router A, añade una ruta estática hacia Router B:
ipv6 route 2001:db8:2::/64 2001:db8:1::2 (asumiendo que 2001:db8:1::2 es la IP de Router B)

    - En Router B, añade una ruta estática hacia Router A:
ipv6 route 2001:db8:1::/64 2001:db8:2::2 (asumiendo que 2001:db8:2::2 es la IP de Router A)

  - (2 minutos) Verifica la conectividad entre ambas redes utilizando el comando de ping:
ping ipv6 2001:db8:2::1 desde Router A y ping ipv6 2001:db8:1::1 desde Router B.

- Implementación de Redes Dual-Stack:
a. Escenario:

  - La red necesita soportar tanto IPv4 como IPv6.

  - Configura las interfaces para que soporten ambas direcciones.

- b. Pasos:

  - (3 minutos) Asigna una dirección IPv4 a las interfaces que ya configuraste.

    - Por ejemplo:

      - Router A: interface Gig0/0 → ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

      - Router B: interface Gig0/0 → ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

  - (2 minutos) Verifica la conectividad utilizando pings en IPv4 y IPv6.

### Resultados Esperados

Al finalizar el ejercicio, los estudiantes deben ser capaces de:

- Configurar el enrutamiento estático en dispositivos de red para IPv6.

- Implementar y probar una red dual-stack.

- Verificar la conectividad en ambas versiones de IP.

### Preguntas de Reflexión:

- ¿Cuáles son las consideraciones más importantes al trabajar con redes dual-stack?

- ¿Qué desafíos pueden surgir al mantener ambas configuraciones IPv4 e IPv6 en una red?