### Ejercicio Práctico: Uso de Ansible para Automatización de Configuraciones de Redes

Objetivo:
Aprender a utilizar Ansible para gestionar configuraciones de red y comprender los principios de Infraestructura como Código (IaC).

Duración:
15-20 minutos

### Instrucciones

- Contexto: Imagina que trabajas en un equipo de red y necesitas automatizar la configuración de múltiples switches en tu infraestructura. Hoy aprenderás a usar Ansible para hacer esto de manera eficiente.

- Materiales Necesarios:

  - Acceso a un entorno donde Ansible esté instalado (puede ser una máquina virtual o un entorno local).

  - Acceso a un switch de red o a un simulador (como GNS3 o Cisco Packet Tracer) que permita la configuración a través de SSH.

- Introducción a Ansible:
a. Exploración Teórica:

  - (3 minutos) Explica brevemente qué es Ansible:

    - Herramienta de automatización de TI que permite gestionar configuraciones y despliegues.

    - Basada en la arquitectura sin agentes, utiliza SSH para comunicarse con los dispositivos.

    - Facilita la Infraestructura como Código (IaC) al describir configuraciones en archivos de texto.

- Principios de Infraestructura como Código (IaC):
a. Discusión:

  - (2 minutos) Habla sobre los principios de IaC:

    - Permite gestionar y aprovisionar la infraestructura a través de archivos de configuración en lugar de procesos manuales.

    - Facilita la replicación de entornos y la consistencia en las configuraciones.

- Actividad Práctica:
a. Configuración de un Playbook de Ansible:

  - (10 minutos) Instruye a los estudiantes a crear un playbook básico para configurar un switch:

    - Paso 1: Crear un archivo YAML llamado config_switch.yml que contenga el siguiente contenido básico:

yaml
Copiar código
---

- name: Configurar Switch

hosts: switches

gather_facts: no

tasks:

- name: Configurar nombre del switch

ios_config:

lines:

- hostname Switch1

- name: Configurar la interfaz VLAN

ios_config:

lines:

- interface VLAN 1

- ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

- no shutdown

    - Paso 2: Explicar cómo se define el host en el inventario y cómo se especifican las tareas en el playbook.

    - Paso 3: Indicar cómo ejecutar el playbook usando el comando:

bash
Copiar código
ansible-playbook -i hosts config_switch.yml

- Ejemplo de Script de Automatización:
a. Ejercicio Adicional:

(3 minutos) Proporciona un ejemplo de script que podría usarse para configurar múltiples switches en un entorno:
yaml
Copiar código
---

- name: Configuración de múltiples switches

hosts: switches

gather_facts: no

tasks:

- name: Actualizar el nombre de los switches

ios_config:

lines:

- hostname {{ inventory_hostname }}

- name: Configurar el acceso a SSH

ios_config:

lines:

- ip domain-name example.com

- crypto key generate rsa modulus 2048

- line vty 0 4

- login local

- transport input ssh

### Resultados Esperados

Al finalizar el ejercicio, los estudiantes deben ser capaces de:

- Comprender el uso de Ansible para automatizar la configuración de dispositivos de red.

- Conocer los principios de Infraestructura como Código y cómo aplicarlos.

- Crear y ejecutar un playbook básico de Ansible para configurar switches.