Ejercicio Práctico: Tipos de VLANs y Configuración Básica en Switches

Objetivo:
Que los estudiantes identifiquen diferentes tipos de VLANs, comprendan sus usos y practiquen una configuración básica de VLANs en switches (de manera teórica o con simulación, si el equipo no está disponible).

Duración:
15 minutos

### Instrucciones

- Conceptos Iniciales (5 minutos):

  - Repasen con los estudiantes los tipos de VLAN más comunes y su clasificación:

    - VLAN de Datos: Para tráfico general de dispositivos en la red.

    - VLAN de Voz: Exclusiva para dispositivos de telefonía.

    - VLAN de Administración: Para gestionar dispositivos en la red.

    - VLAN de Invitados: Para usuarios temporales o externos.

  - Expliquen brevemente por qué se usan VLANs para separar tráfico en una red (mejor rendimiento, seguridad, administración).

- Actividad de Configuración Teórica (7 minutos):

  - Dividan a los estudiantes en grupos pequeños. Cada grupo debe imaginar que están configurando un switch para una pequeña red de oficina con los siguientes requerimientos:

    - VLAN 10 (Datos): Para computadoras y dispositivos de oficina.

    - VLAN 20 (Voz): Para teléfonos IP.

    - VLAN 30 (Invitados): Para dispositivos de invitados.

  - Cada grupo debe escribir una lista de comandos o pasos necesarios para:

    - Crear cada VLAN en el switch.

    - Asignar los puertos necesarios a cada VLAN (por ejemplo, puerto 1-10 para VLAN de datos, puerto 11-15 para VLAN de voz, etc.).

Ejemplo de pasos (si tienen conocimientos básicos de comandos):
plaintext
Copiar código
switch# configure terminal

switch(config)# vlan 10

switch(config-vlan)# name Datos

switch(config)# vlan 20

switch(config-vlan)# name Voz

switch(config)# vlan 30

switch(config-vlan)# name Invitados

switch(config)# interface range fa0/1 - 10

switch(config-if-range)# switchport mode access

switch(config-if-range)# switchport access vlan 10

- Discusión Final (3 minutos):

  - Cada grupo comparte cómo configuraría las VLANs y asignaría los puertos. Si no pueden hacer la configuración exacta, pueden describir sus ideas de cómo organizarían los dispositivos en las VLANs.

### Resultado Esperado

Al finalizar, los estudiantes deberían ser capaces de:

- Diferenciar los tipos de VLANs y explicar su propósito.

- Entender los comandos básicos de configuración de VLANs en un switch (o al menos el proceso teórico).

- Describir una red segmentada por VLANs según el tipo de tráfico.