### Ejercicio Práctico: Tipos de VLANs y Etiquetado de Tráfico VLAN en Puertos Troncales

Objetivo:
Que los estudiantes comprendan la clasificación de las VLANs y la función del etiquetado de tráfico en puertos troncales utilizando el estándar IEEE 802.1Q.

Duración:
15 minutos

### Instrucciones

- Conceptos Rápidos (4 minutos):

  - Repasa con los estudiantes los tipos principales de VLANs:

    - VLAN de Datos: Para dispositivos y usuarios comunes de la red.

    - VLAN de Voz: Para dispositivos de telefonía IP.

    - VLAN de Administración: Exclusiva para acceso de administración de red.

    - VLAN de Invitados: Para usuarios temporales o externos.

  - Explica brevemente el concepto de puerto troncal y cómo permite el tráfico de múltiples VLANs entre switches mediante el etiquetado de tráfico con IEEE 802.1Q.

- Actividad de Ejemplo (6 minutos):

  - Parte 1: Dibuja o describe un escenario básico en el que hay dos switches conectados mediante un puerto troncal.

  - Indica que en esta red se utilizarán las siguientes VLANs:

    - VLAN 10: Datos

    - VLAN 20: Voz

    - VLAN 30: Invitados

  - Los estudiantes deben responder:

    - ¿Qué VLANs deben estar etiquetadas para cruzar el enlace troncal entre los switches?

    - ¿Qué beneficios aporta el etiquetado de tráfico en este escenario?

- Configuración Teórica (5 minutos):

Los estudiantes deben escribir los pasos o comandos para configurar las VLANs y el puerto troncal en un switch. Si el grupo ya tiene nociones básicas de comandos, pueden hacer algo similar a:
plaintext
Copiar código
switch# configure terminal

switch(config)# vlan 10

switch(config-vlan)# name Datos

switch(config)# vlan 20

switch(config-vlan)# name Voz

switch(config)# vlan 30

switch(config-vlan)# name Invitados

switch(config)# interface fa0/24

switch(config-if)# switchport mode trunk

switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30

switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

  - En caso de que no se puedan usar comandos, simplemente pueden explicar qué pasos serían necesarios.

- Discusión Final (2 minutos):

  - Pidan a los estudiantes que expliquen en pocas palabras cómo el etiquetado IEEE 802.1Q en puertos troncales facilita el tráfico de múltiples VLANs en la red.

### Resultado Esperado

Al finalizar el ejercicio, los estudiantes deben:

- Comprender los tipos y clasificaciones de VLANs.

- Entender cómo y por qué se usa el etiquetado de tráfico VLAN en puertos troncales (IEEE 802.1Q).

- Poder identificar y configurar teóricamente un puerto troncal para soportar tráfico de múltiples VLANs en un switch.