### Ejercicio Práctico: Configuración Básica de RSTP y Escalabilidad con MSTP

Objetivo:
Comprender la configuración básica del protocolo Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) en switches y el uso de Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) para mejorar la escalabilidad en redes.

Duración:
15 minutos

### Instrucciones

- Introducción Breve (3 minutos):

  - Explica los conceptos básicos de RSTP y MSTP:

    - RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol): Mejora el tiempo de convergencia en comparación con STP, reduciendo los tiempos de respuesta cuando ocurren cambios en la topología.

    - MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol): Permite agrupar múltiples instancias de STP, cada una para diferentes VLANs, optimizando el uso de enlaces y mejorando la escalabilidad de la red.

- Actividad de Escenario (5 minutos):

  - Parte 1: Presenta un escenario en el que tienes tres switches (A, B, y C) conectados entre sí.

  - Indica que en esta red se utilizan las VLAN 10 y VLAN 20.

  - Pregunta a los estudiantes:

    - ¿Por qué sería ventajoso utilizar RSTP en lugar de STP en este caso?

    - ¿Qué beneficios tendría implementar MSTP en una red con múltiples VLANs como en el escenario?

- Simulación Teórica de Configuración (5 minutos):

  - Pide a los estudiantes que escriban los comandos o pasos teóricos para activar RSTP en el switch A.

Si los estudiantes están familiarizados con la sintaxis, pueden hacer algo similar a:
plaintext
Copiar código
switch# configure terminal

switch(config)# spanning-tree mode rapid-pvst

switch(config)# interface fa0/1

switch(config-if)# spanning-tree portfast

  - Parte 2: Pídeles que expliquen cómo MSTP manejaría las VLAN 10 y 20 en dos instancias diferentes de STP y por qué eso mejora la escalabilidad en la red.

- Discusión Final (2 minutos):

  - Pregunta a los estudiantes cómo MSTP ayuda a reducir la cantidad de instancias de STP en una red con múltiples VLANs y cómo esto beneficia la escalabilidad y eficiencia de la red.

### Resultado Esperado

Al finalizar el ejercicio, los estudiantes deben:

- Comprender las ventajas de RSTP sobre STP en redes que requieren rápida convergencia.

- Entender el propósito de MSTP y cómo agrupar VLANs en instancias para mejorar la escalabilidad.

- Poder realizar una configuración básica teórica de RSTP en un switch y explicar cómo MSTP optimiza redes con múltiples VLANs.