### Ejercicio Práctico: Configuración Manual de Rutas Estáticas en Routers

Objetivo:
Aprender a configurar manualmente rutas estáticas en un router para redirigir el tráfico a una red específica.

Duración:
15 minutos

### Instrucciones

- Explicación Rápida (2 minutos):

  - Comienza con una breve explicación de qué son las rutas estáticas:

    - Las rutas estáticas son rutas que un administrador de red configura manualmente para definir el camino hacia una red específica. Son útiles en redes pequeñas y para rutas que no cambian con frecuencia.

  - Menciona que este ejercicio les permitirá añadir rutas estáticas en un router para alcanzar una red específica.

- Escenario (3 minutos):

  - Presenta el siguiente escenario para el ejercicio:

    - Red 1: 192.168.1.0/24 (conectada al Router A).

    - Red 2: 192.168.2.0/24 (conectada al Router B).

    - Red 3: 192.168.3.0/24 (conectada al Router C).

  - Supón que el Router A necesita llegar a la Red 3 (que está conectada al Router C) a través del Router B.

  - Muestra un esquema simple en la pizarra o en una diapositiva para ayudar a los estudiantes a visualizar la red.

- Actividad de Configuración (7 minutos):

  - Indica a los estudiantes que configuren una ruta estática en el Router A para que sepa cómo alcanzar la Red 3 (192.168.3.0/24) usando el Router B como siguiente salto.

Proporciona el comando teórico para realizar la configuración en Router A:
plaintext
Copiar código
RouterA(config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 <dirección IP del Router B>

  - Preguntas para Reflexión:

    - ¿Qué sucede si el siguiente salto (Router B) falla? ¿Podría Router A alcanzar la Red 3?

    - ¿Por qué podría ser conveniente o no conveniente usar rutas estáticas en redes grandes?

- Discusión Final (3 minutos):

  - Revisa los comandos y el concepto de rutas estáticas en conjunto.

  - Pregunta a los estudiantes qué ventajas y desventajas ven en el uso de rutas estáticas en comparación con enrutamiento dinámico.

### Resultado Esperado

Al finalizar el ejercicio, los estudiantes deben:

- Comprender cómo configurar manualmente una ruta estática en un router.

- Saber cuándo utilizar rutas estáticas en una red.

- Reconocer las limitaciones de las rutas estáticas en entornos grandes y dinámicos.