### Ejercicio Práctico: Configuración de OSPF en Redes de Área Única y Múltiples Áreas

Objetivo:
Aprender a configurar el protocolo de enrutamiento OSPF en routers, primero en una sola área y luego en una red dividida en varias áreas.

Duración:
15-20 minutos

### Instrucciones

- Explicación Inicial (3 minutos):

  - Comienza con una breve introducción sobre OSPF (Open Shortest Path First):

    - Explica que OSPF es un protocolo de enrutamiento dinámico que usa el algoritmo de estado de enlace para encontrar la ruta más corta.

    - Menciona que OSPF permite dividir la red en áreas para reducir la carga de procesamiento, siendo el Área 0 (Área Backbone) el núcleo principal.

  - Divide el ejercicio en dos partes: configuración en una red de área única y configuración en una red con múltiples áreas.

### Parte 1: Configuración Básica de OSPF en una Red de Área Única

Escenario 1 (5 minutos):

- Supón que tienes tres routers: Router A, Router B, y Router C.

- Todos están en la misma área (Área 0) y conectados de la siguiente manera:

  - Router A - Red 192.168.1.0/24

  - Router B - Red 192.168.2.0/24

  - Router C - Red 192.168.3.0/24

- El objetivo es configurar OSPF en cada router para que aprendan automáticamente las redes conectadas a los otros routers.

Instrucciones para Configuración:

En cada router, utiliza el siguiente comando para activar OSPF y especificar la red y el área:
plaintext
Copiar código
Router(config)# router ospf 1

Router(config-router)# network <red_local> 0.0.0.255 area 0

Ejemplo: En Router A, si la red local es 192.168.1.0/24:
plaintext
Copiar código
RouterA(config)# router ospf 1

RouterA(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

Reflexión:

- Pregunta a los estudiantes: ¿Cómo puede simplificar OSPF el proceso de enrutamiento en comparación con la configuración de rutas estáticas?

### Parte 2: Configuración de OSPF en Redes con Múltiples Áreas

Escenario 2 (7 minutos):

- Supón ahora que la red se divide en dos áreas:

  - Área 0 (Backbone): Conectada a Router A.

  - Área 1: Conectada a Router B y Router C, que deben comunicarse con el Área 0 a través de Router A.

- El objetivo es configurar OSPF de forma que las redes de ambas áreas puedan comunicarse a través de la configuración de múltiples áreas.

Instrucciones para Configuración:

En Router A (Área Backbone):
plaintext
Copiar código
RouterA(config)# router ospf 1

RouterA(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

En Router B y Router C (Área 1):
plaintext
Copiar código
RouterB(config)# router ospf 1

RouterB(config-router)# network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1

RouterC(config)# router ospf 1

RouterC(config-router)# network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 1

Discusión Final (5 minutos):

- Pregunta a los estudiantes:

  - ¿Qué ventajas aporta dividir la red en múltiples áreas?

  - ¿Cómo afecta esta estructura a la eficiencia de OSPF?

- Revisa los comandos y asegúrate de que comprenden el propósito de designar diferentes áreas para reducir la cantidad de información de enrutamiento que cada router debe procesar.

### Resultados Esperados

Al finalizar el ejercicio, los estudiantes deben:

- Entender cómo configurar OSPF en redes simples (una sola área) y en redes complejas (múltiples áreas).

- Reconocer la importancia de un diseño estructurado en OSPF para redes más grandes y cómo se optimiza el rendimiento usando múltiples áreas.