### Ejercicio Práctico: Configuración Básica de BGP en Routers

Objetivo:
Aprender a configurar el protocolo BGP en routers para permitir la comunicación entre diferentes Sistemas Autónomos (AS).

Duración:
15-20 minutos

### Escenario

En este ejercicio, vamos a configurar Border Gateway Protocol (BGP) entre dos routers, Router A y Router B, pertenecientes a diferentes Sistemas Autónomos (AS).

- Router A pertenece al AS 100 y está conectado a la red 192.168.10.0/24.

- Router B pertenece al AS 200 y está conectado a la red 192.168.20.0/24.

- Ambos routers deben estar configurados para intercambiar rutas mediante BGP, permitiendo que las redes en cada AS se comuniquen entre sí.

### Instrucciones

- Configuración en Router A (AS 100):

  - Accede a la configuración de Router A y habilita el protocolo BGP para el AS 100.

  - Configura la dirección IP del vecino (Router B) y su AS en la configuración de BGP para establecer la conexión.

plaintext
Copiar código
RouterA(config)# router bgp 100

RouterA(config-router)# neighbor 192.168.20.1 remote-as 200

RouterA(config-router)# network 192.168.10.0 mask 255.255.255.0

- Configuración en Router B (AS 200):

  - Accede a la configuración de Router B y habilita BGP para el AS 200.

  - Configura la dirección IP del vecino (Router A) y su AS en la configuración de BGP para que los dos routers puedan comunicarse.

plaintext
Copiar código
RouterB(config)# router bgp 200

RouterB(config-router)# neighbor 192.168.10.1 remote-as 100

RouterB(config-router)# network 192.168.20.0 mask 255.255.255.0

- Verificación de Conectividad:

  - Usa el comando show ip bgp summary en ambos routers para verificar que la sesión BGP está activa.

  - Si todo está configurado correctamente, ambos routers deberán ver la red del otro router a través de BGP.

- Prueba de Comunicación entre Redes:

  - Desde un dispositivo en la red 192.168.10.0/24, intenta hacer un ping a un dispositivo en la red 192.168.20.0/24.

  - Confirma que el enrutamiento entre ambas redes se realiza correctamente mediante BGP.

### Preguntas para Reflexión

- ¿Cuál es la ventaja de usar BGP en redes que involucran diferentes Sistemas Autónomos?

- ¿Qué sucede si uno de los routers pierde la conectividad con su vecino BGP? ¿Cómo afecta esto la red?

- ¿Por qué es importante configurar correctamente el AS en cada vecino BGP?

### Resultados Esperados

Al finalizar este ejercicio, los estudiantes deben:

- Comprender los conceptos básicos de BGP y cómo configurarlo en un entorno de múltiples AS.

- Ser capaces de establecer una sesión BGP entre dos routers y verificar la conectividad entre sus redes locales.

- Entender la importancia de BGP en redes de gran escala y su función en la conectividad entre diferentes sistemas autónomos.