### Cuestionario de Evaluación: LACP y VRRP

- ¿Qué significan las siglas LACP y VRRP, y cuál es el propósito de cada protocolo?

- ¿Cuál es la función principal de LACP en una red?

  - A) Mejorar la seguridad de las conexiones entre dispositivos.

  - B) Agrupar múltiples enlaces físicos en un enlace lógico.

  - C) Proporcionar redundancia de routers en una red.

  - D) Limitar el tráfico a través de un enlace.

- ¿Para qué se utiliza VRRP en una red?

  - A) Configurar direcciones IP virtuales para balanceo de carga.

  - B) Permitir la agregación de enlaces entre switches.

  - C) Proporcionar alta disponibilidad y redundancia de routers.

  - D) Controlar el acceso a recursos compartidos en una red.

- ¿Qué ocurre si un enlace físico en un grupo LACP falla?

  - A) Todo el grupo de enlaces falla.

  - B) LACP redistribuye el tráfico a los enlaces restantes activos.

  - C) La red deja de funcionar hasta que se repara el enlace.

  - D) Se detiene la comunicación de todos los enlaces.

- ¿Cuál es el rango de prioridad por defecto en VRRP y cómo afecta esto al router elegido como maestro?

- En LACP, ¿qué significan los términos "activo" y "pasivo" en la configuración de interfaces?

  - A) "Activo" inicia la negociación y "Pasivo" responde a la solicitud.

  - B) Ambos términos son sinónimos y no tienen diferencia.

  - C) "Pasivo" inicia la negociación y "Activo" responde a la solicitud.

  - D) Ninguno de los términos aplica a la configuración de LACP.

- Describe brevemente cómo VRRP determina qué router actúa como maestro en un grupo de redundancia.

- ¿Cómo ayuda la agregación de enlaces con LACP a mejorar la disponibilidad y el rendimiento en una red?

- ¿Cuál es el comando en Cisco IOS para habilitar LACP en una interfaz?

  - A) lacp enable

  - B) channel-group mode active

  - C) vrrp enable

  - D) interface lacp

- Explica una situación en la que la implementación de VRRP sea beneficiosa para la continuidad del servicio en una red empresarial.