### Ejercicio Práctico: Agregación de Enlaces con LACP y Configuración de VRRP para Redundancia

Objetivo:
Implementar la agregación de enlaces para mejorar el ancho de banda y configurar VRRP para asegurar redundancia de routers, permitiendo a los estudiantes comprender cómo estas configuraciones fortalecen la infraestructura de red.

Duración:
20-30 minutos

### Escenario

En este ejercicio, vamos a configurar la Agregación de Enlaces con LACP entre un switch y dos routers, y VRRP entre los dos routers para la redundancia. La meta es tener un enlace redundante y balanceado que soporte una mayor capacidad de tráfico, además de asegurar que, en caso de fallo en uno de los routers, la red siga funcionando sin interrupciones.

- Switch S1 estará conectado a Router A y Router B con una agregación de enlaces.

- Router A y Router B se configurarán como un grupo de VRRP, compartiendo una dirección IP virtual para la redundancia de gateway.

### Instrucciones

#### Parte 1: Configuración de Agregación de Enlaces con LACP en el Switch y Routers

- En el Switch S1:

  - Selecciona dos puertos para conectar a Router A y otros dos para Router B.

  - Configura la agregación de enlaces en el switch utilizando LACP para los puertos seleccionados.

plaintext
Copiar código
Switch(config)# interface range GigabitEthernet0/1 - 2

Switch(config-if-range)# channel-group 1 mode active

Switch(config-if-range)# exit

Switch(config)# interface range GigabitEthernet0/3 - 4

Switch(config-if-range)# channel-group 2 mode active

- En Router A y Router B:

  - Configura la agregación de enlaces (LACP) en ambos routers para los puertos conectados al switch.

  - Asegúrate de que ambos routers tengan configurada la misma red en el enlace agregado.

En Router A:
plaintext
Copiar código
RouterA(config)# interface range GigabitEthernet0/1 - 2

RouterA(config-if-range)# channel-group 1 mode active

RouterA(config-if-range)# exit

En Router B:
plaintext
Copiar código
RouterB(config)# interface range GigabitEthernet0/1 - 2

RouterB(config-if-range)# channel-group 1 mode active

RouterB(config-if-range)# exit

#### Parte 2: Configuración de VRRP para la Redundancia de Routers

- Configura VRRP en Router A y Router B para que los dispositivos de la red utilicen una dirección IP virtual compartida como su gateway principal.

En Router A (configurado como el router principal para VRRP):
plaintext
Copiar código
RouterA(config)# interface GigabitEthernet0/1

RouterA(config-if)# vrrp 1 ip 192.168.1.1

RouterA(config-if)# vrrp 1 priority 120

RouterA(config-if)# vrrp 1 preempt

En Router B (configurado como el router secundario para VRRP):
plaintext
Copiar código
RouterB(config)# interface GigabitEthernet0/1

RouterB(config-if)# vrrp 1 ip 192.168.1.1

RouterB(config-if)# vrrp 1 priority 100

- Verificación de Configuración:

  - Usa el comando show vrrp en ambos routers para verificar que VRRP esté configurado correctamente y que Router A sea el router activo.

  - En el switch, verifica la agregación de enlaces con el comando show etherchannel summary.

### Preguntas para Reflexión

- ¿Qué beneficio proporciona LACP en una configuración de red redundante?

- ¿Por qué VRRP es importante para la redundancia de routers? ¿Qué sucede si uno de los routers falla?

- ¿Cómo afecta la prioridad en VRRP a la selección del router activo?

### Resultados Esperados

Al finalizar este ejercicio, los estudiantes deben:

- Comprender cómo configurar LACP para la agregación de enlaces y el balanceo de carga.

- Ser capaces de implementar VRRP para mantener una puerta de enlace redundante y asegurar alta disponibilidad en la red.

- Verificar y entender el estado activo y en espera de los routers en el grupo VRRP.