### Ejercicio: Comparación entre IPv4 e IPv6

Objetivo:
Analizar y comprender las principales diferencias en diseño y funcionamiento entre IPv4 e IPv6.

Duración:
15 minutos

### Instrucciones

- División en Grupos (Opcional):
Divide a los estudiantes en pares o pequeños grupos para fomentar la discusión y el análisis colaborativo. Alternativamente, pueden trabajar de forma individual.

- Tabla Comparativa:
Proporciona a los estudiantes la siguiente tabla con varios aspectos clave de los protocolos IP. Pídeles que llenen la tabla comparando las características de IPv4 e IPv6.

- Preguntas para Reflexión:
Una vez completada la tabla, formula algunas preguntas para que reflexionen sobre las diferencias entre ambos protocolos y su importancia en redes modernas.

#### Tabla de Comparación de IPv4 e IPv6

Completa la siguiente tabla usando tus conocimientos o investigando brevemente en fuentes confiables. Describe cada aspecto para IPv4 y IPv6.

| Aspecto | IPv4 | IPv6 |
| --- | --- | --- |
| Longitud de la dirección | Ej.: 32 bits (4 octetos) | Ej.: 128 bits (8 grupos de 16 bits) |
| Formato de la dirección | Ej.: decimal (192.168.1.1) | Ej.: hexadecimal (2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334) |
| Espacio de direcciones | Ej.: Limitado a unos 4.3 mil millones | Ej.: 340 undecillones de direcciones |
| Configuración de direcciones | Ej.: manual o mediante DHCP | Ej.: auto-configuración con SLAAC, DHCPv6 |
| Seguridad | Opcional (IPsec no es obligatorio) | IPsec integrado como requisito |
| Encabezado | Más sencillo | Más complejo, optimizado para enrutamiento |
| Fragmentación | Puede fragmentarse en el dispositivo de origen y en el router | Solo en el dispositivo de origen |
| Soporte de multicast | Opcional | Soporte mejorado y mandatorio |

- Preguntas para Reflexión:

  - ¿Cuál es la ventaja de tener un espacio de direcciones mucho mayor en IPv6?

  - ¿Cómo impacta la estructura de encabezado en el rendimiento de IPv4 e IPv6 en el enrutamiento?

  - ¿Por qué IPv6 requiere que IPsec esté integrado mientras que en IPv4 es opcional?

  - ¿Qué diferencia observas en la configuración de direcciones entre IPv4 e IPv6? ¿Cómo facilita esto la administración de redes?

### Resultados Esperados

Al finalizar el ejercicio, los estudiantes deben poder:

- Identificar las diferencias clave entre IPv4 e IPv6 en aspectos técnicos como espacio de direcciones, seguridad, y configuración.

- Comprender los beneficios y desafíos de la transición de IPv4 a IPv6 en redes actuales.

- Reconocer cómo IPv6 se adapta mejor a las necesidades de crecimiento y seguridad en redes modernas.